保 护 人 类 生 存 环 境

主要经营环保高新技术产品

高效复合混凝剂

高效絮凝脱色剂

水处理药剂与设备

成套工程的设计与安装

承接各种水污染达标治理工程

森绿

上海森绿环保节能工程有限公司

公司地址：上海闵行区浦秀路220弄19号102室               网址：www.senlv.com

电话：（021）34303161     34303799                         E-mail:senlv@senlv.com

传真：（021）34301020                                      移动电话：（0）13341697696

超细氢氧化钙（消石灰、熟石灰）

一、基本概况

- 别名：消石灰，熟石灰

- 主要成分：Ca(OH)2，分子量74.8

- 生产方法：由氧化钙即生石灰加水消化后干燥、过筛、风选（或分级粉碎）而得成品。

- 物化物性：微细的白色粉末，呈强碱性。置于空气中逐渐吸收二氧化碳而变成碳酸钙。微溶于水，能溶于酸中。密度22.4g/cm3,其澄清的水溶液是无色无嗅的碱性透明液体，PH值12.4。

- 产品参照执行Q/320586EAE04-1998及GB/T6852-86PH基准试剂氢氧化钙，JC/T481-92等标准。

二、基本用途及规格

- 环保中和剂

酸性废水、污水处理、锅炉烟气脱硫。

- 化工原料、添加剂、助剂、填料制革、冶金、涂料、石油润滑油、造纸、食品、药品、饲料等。

- 其他用途

石材助割剂、土壤稳定剂、混凝土调质剂、化学试剂、石膏板嵌缝凝结剂、建筑粘合剂配料，烷基磺酸钙、医药止酸剂、收敛剂、硬水软化剂、塑料纤维等。

A、 环保处理用 Ca(OH)2 过筛率125目≥90%

- 作为强碱性药剂中和酸性废水或者重金属废水，使酸性废水成为中性。

- 吸收锅炉烟气中的SO 2，使排放烟气含硫量符合环保标准。

- 对废水中胶体微粒能起助凝作用，并作为颗粒核增重剂，加速不溶物的分离。

- 能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。

- 能破坏氨基磺酸根等络合剂或鳌合剂对有些金属离子的结合。

- 通过调节PH值对乳化液废水有脱稳破乳的作用。

- 废水处理效果比较，是废水处理的常规碱性药剂，与含量30%的氢氧化钠碱液相比，每吨氢氧化钠碱液的价格与每吨氢氧化钙粉剂相当，但从处理效果看，采取氢氧化钙粉剂的价格还不到采用氢氧化钠碱液的50%，从混凝脱色的效果看也要优于氢氧化钠碱液，是全世界公认的首选碱性中和药剂。

B、 化工原料用

作为解酸剂及制取漂白、漂粉精及轻质碳酸的原料。

Ca(OH)2≥96% 过筛率100目≥96%

200目≥96%

流动性静止角≤60度（相当于水份）

未消化氧化钙≤5%

C、参照A、B用途要求，其规格列表如下：

| 品名 | 规 格 |  | 包装 Kg | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca(OH)2 | 细度 |  |  |
| 一级消石灰 | ≥90% | 200目（150um） | 40 | 环保污水（废水）处理，制革浸灰，建材原料，造漆，有色金属冶炼，石材砂拉锯开片，土壤稳定，饲料添加，建筑黏合剂配料等 |
| 一级消石灰 | ≥90% | 200目（75um） | 40 |  |
| 一级消石灰 | ≥90% | 230目（63um） | 40 |  |
| 一级消石灰 | ≥90% | 325目（45um） | 40 |  |
| 特级消石灰 | ≥95% | 100目（150um） | 25 | 化工原料，环保烟气脱硫（电厂、垃圾焚烧厂），涂料，造漆，有色金属冶烧，造纸工业用等。医药制酸剂，收敛剂，碳水软化剂等。 |
| 特级消石灰 | ≥95% | 200目（75um） | 25 |  |
| 特级消石灰 | ≥95% | 230目（63um） | 25 |  |
| 特级消石灰 | ≥95% | 325目（45um） | 25 |  |
| 超特选消石灰 | ≥96% | ≥325目（45um） | 25 | 造纸填料等 |

D、包装与贮运：编织袋，内衬塑料薄膜40Kg/袋和25Kg/袋

注意：严防受潮，不得与其它化学物品共贮运。

出厂价格：一级消石灰850元/吨       特级消石灰1350元/吨      精制级2450元/吨

执行标准 GB／T5762—2000和 DIN9611，年产优质消石灰粉（氢氧化钙）20000吨/主要用途：水处理、皮革业、工业锅炉脱硫、化工建材等行业。

包装及运输：采用袋装；每袋25公斤或按客户要求装袋，并可为客户代办运输。

复合絮凝脱色剂---CST产品说明书

- 产品简介：

无机混凝剂的混凝机理是在水解过程中产生多羟基核聚合物，具有反应速度快的特点，但由于分子量不够高，聚合体架桥吸附能力还不够强；此外，缺乏特殊的带电荷基因。有机絮凝剂则有分子量大，且可调节，并可按需要选择不同的化学基团来处理水中杂质。因此，如何发挥二者的优点，提高絮凝效果，是当前絮凝研究的重点。复合絮凝脱色剂---CST，即是这一理想的最新产品。该产品既能有效地去除水体中的悬浮物，并且对溶于水体的有机胶体物质，也有很好的去除效果。尤其是对印染废水中染料的去除，发挥了特异的脱色作用。

- 产品技术指标：

- 外观：浅黄绿色液体

- 活性物：>20%

- 酸碱度：≈4

- 主要用途：

有色工业废水（例印染废水），色度去除率70-100%，尤其是难以脱色的染料废水，经处理后可达到国家排放标准，而一般PAC对水溶性染料不能有效地完全脱除。其用量根据色度深浅而定，一般用量在1‰左右。

- 使用方法：

调PH至10左右，投加本产品。

- 产品包装与贮藏：(450元/吨)

液体50Kg包装或槽车，避免阳光直射。

聚合氯化铝---PAC产品说明书

一、产品简介：

碱式氯化铝又称聚合铝在八十年代初我公司开发的传统产品。其分子通式为[Al2(OH)nCl6¯ n]m，本产品曾获经委颁发的科技成果三等奖。长期以来生产工艺日趋成熟和完善，精心选择上等原材料，有严格的质量检验制度，产品质量可靠稳定。产品质量符合GB3151-82和GB《给水用聚合氯化铝标准》，经投加本产品后的水质均符合GB57449-85标准。为此，本产品长期受用户信任。碱式氯化铝是一种高分子无机絮凝剂，由于该产品存有羟基架桥作用，因此净水能力强，目前在饮用水和工业污水处理中应用极为广泛。

- 产品特点：

- 本产品无毒、无味、不含其它重金属和有毒物质、腐蚀性小、稳定性好。

- 使用方便，便于投加，处理效果优于硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁等。

- 对色度、有机物、SS有较强的去除率。

- 质量标准：

本产品经多年生产、工艺合理、质量达到日本同类产品水平：

| 项目 | 比重（200C） | Al2O3（%） | 盐基度（%） | 水不溶物（%） | 重金属 | 外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | ≥1.15 | ≥30 | 45--60 | ≤0.80 | 符合饮用水标准 | 淡黄色 透明体 |

- 包装与贮存：

- 液体按照客户要求约期送货上门。

- 固体含Al2O3≥30%，25Kg/袋（内衬塑料袋）。

- 包装形式也可根据用户要求另行商定。

- 避免雨淋和防潮及阳光爆晒。

五、产品价格：液体650元/吨    固体2000元/吨   （量大价优）

高效混凝剂---PAF产品说明书

一、产品介绍：

混凝剂的发展由低分子到高分子，由单一成份到多元成份，其混凝效果也获得成倍提高。高效混凝剂---PAF是在目前水处理领域广泛使用的碱式氯化铝基础上发展的又一新产品。其特点与碱式氯化铝相比，具有分子量大，反应速度快，能在极短时间内形成矾花，并且矾花尺寸比碱式氯化铝的大，沉降速度快，固液分离效果好，对水体中悬浮固体有较强的压电中和、架桥吸附、脱稳等作用。

- 产品技术指标：

| 项目 | 比重 | Al2O3含量 | 盐基度 | 水不溶物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | ≥1.1g/cm3 | ≥8% | ≥50% | ≤0.80% |

外观：浅黄色液体（依据原料来源，有时呈浅灰色液体）。

- 主要用途：

1、印染废水：生化处理前后均可应用，色度去除率≥90%，CODcr去除率≥75%；     依据废水水质情况，用量一般在0.5‰--2‰之间（以液体商品重量计）。

2、化工废水：颜料生产废水，色度去除率≥80%，CODcr去除率≥70%；制药生产废水，CODcr去除率≥60%以上；水洗生产废水可脱至无色。

3、重金属废水：可有效去除重金属离子，污泥量少。

- 食品工业废水；      5、皮革工业废水 ；      6、造纸工业废水

7、其它：如污泥脱水，洗煤废水等均有很好的效果。

- 使用注意事项和产品包装：（2150元/吨）

- 一般依据不同废水水质情况，应先作烧杯试验，以确定最佳应用条件。

- 使用时不宜稀释量过大，尽可能较高浓度使用。

- 50Kg或100Kg桶装，贮存时避免阳光直射。

聚合硫酸铁---PFS产品说明书

一、产品简介：

聚合硫酸铁简称聚铁，七十年代由日本首先发明制造，从八十年代我国也开始了研制工作，目前已形成了工业化生产，产品逐步投放了市场，在化工、食品、纺织印染、冶金、皮革、造纸、电子等行业的工业水处理中得到了应用。聚合硫酸铁是一种高铁系列的无机高分子混凝剂，其分子通式为[Fe2（OE）n（SO4）3-n/2]m。聚铁的水介速度快，在水体中形成以羟基为架桥的多核络合物对水中的胶体微粒具有强大的吸附力，使水中的有机颗粒絮凝沉降，对水中的悬浮物、有机物、色度和重金属的去除具有良好的性能；对低温和高浊度水的处理具有独特效果，因此电厂和自来水厂的制水系统也开始应用。

- 产品特点：

- 适用水质的PH值的范围比较广，PH值在4-11均可应用。

- 价格便宜、使用方便、投加工艺简单，可以一次投入也可以分段投入。

- 凝聚后絮凝体比重较铝盐和其它絮凝剂大，沉降速率大。

- 具有良好的脱色、除臭、破乳、脱水功能。产品无毒性、腐蚀性小、产品质量稳定、便于存放。可与其它凝聚剂或助凝剂配合使用，有利于提高水处理效果。

- 对有机物的去除率明显优于铝盐类絮凝剂。

三、产品质量标准：

质量技术指标参照日本同类产品，每批产品的原材料都经过严格的检验；

| 项目 | # Fe2O3 | Fe2+（g/L） | # PH | 盐基度% | 比重200C | 外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | ≥15% | ≤1 | 0.5-1 | 10-15 | ≥1.45 | 黄色 |

四、注意事项与包装：（液体450元/吨  固体1450元/吨）

- 可以原液投加或者稀释投加（不超过4倍），产品不会变质，久存不影响效果；

- 液体PVC塑桶封装（50Kg/桶或125Kg/桶）或者槽车；固体25Kg编织袋包装。

高级脱色剂CSL---Y1产品说明书

一、概述：

CSL---Y1型脱色剂是一种新型而有效的染色废水脱色剂，尤其对针织染棉且含有大量活性染料的染色废水，脱色效果显著。随着环境保护要求的不断提高，水处理技术也不断发展，CSL---Y1型脱色剂将还废水清澈透明。

二、主要工作原理：

CSL---Y1型脱色剂是一种低分子阳离子表面活性剂，其主要脱色原理是：CSL---Y1型脱色剂与染色废水中染料反应而形成悬浮颗粒，然后添加助凝剂而再进一步凝聚成巨大颗粒而沉淀，从而达到脱色目的。用CSL---Y1型脱色剂与其它脱色方法的不同之处在于：CSL---Y1型脱色剂能将染色废水中的染料分子全部析出并沉淀下来，使染色废水变成无色透明。

三、产品性能：

外观：CSL---Y1型脱色剂为无色、无味、透明粘稠液。含固量50%±1。

溶解性能：极易溶解于冷热水中，全溶、无色、澄清。电离性：阳离子性。

稳定性：遇硬水、强酸、强碱、硫酸盐、大量次氯酸盐会产生沉淀。

实用范围：PH6-12经生化处理后的各种染色废水。

四、使用方法：

- 先将CSL---Y1型脱色剂原液用水稀释，稀释比为1：5-10。

- 在经过生化处理的染色废水中添加经过稀释的CSL---Y1型脱色剂，投加量控制在废水量的0.6‰-1.2‰（可根据色度大小加至达标为止）。

- 然后再添加助凝剂（PAC）进行固液沉淀分离。脱色剂用量相应减少。

- 包装与贮存：

50Kg或125Kg塑桶装，内衬塑料薄膜。密封保存，避免日晒。

六、出厂价格：含固量50%；6800元/吨        含固量65%；7800元/吨

高效絮凝剂CSL---Y2产品说明书

产品简介：

CSL---Y2型高效絮凝剂是用聚丙烯酰胺，再加特制催化剂，在一定的反应条件下精制而成。聚丙烯酰胺的离子和分子，在催化作用下，都发生了质和量的突变，形成了高分子絮凝剂，提高了其架桥吸附凝聚作用，被国家科委认定为当今处理各种废水的优选材料，并在国家高新技术及推广会上宣布推广。

- 应用范围及特点：

- 应用广泛： CSL---Y2型高效絮凝剂可广泛用于造纸、印染、制革、化纤、电镀、化工、农药、颜（染）料、淀粉、酿造、医药、油漆、粉尘水、酒精等各种工业废水及垃圾废水的处理。产品能高效地去除废水中的氨、氮、苯、酚、重金属离子，且有破乳、脱色、除臭等功能，COD去除率在60%-95%左右，处理后的废水达标排放或者回用。

- 产品特点：加药量少、效果明显 、减少占地面积：CSL---Y2型高效絮凝剂反应速度快（不超过20秒钟）、絮结的矾花大而牢固，便于机械化流水操作，且处理废水占地面积小、机械设备紧凑合理、运行费用低、大大降低处理成本。对于有些采用生化法处理废水不达标的只需加一台小型流程机，泥水分离后，即可达标排放。

- 产品性能及使用方法：

- 本产品无色、为中性，亦可根据用户的废水情况，可使其改性（酸性、碱性）。

- 经本产品处理后PH为6-9，COD、SS去除率80%-95%，其它均符合国家标准。

- 本产品经稀释后可直接处理城市污水和工业污水（根据污水浓度稀释20-30倍左右），投加量视废水浓度而定（一般在3-15PPM之间）。

- 包装与贮存：（）

液体：125Kg/桶密封保存；固体：25Kg/袋（编织袋）内装25包/1Kg（干燥保存）。

混凝脱色剂CSL---Y3产品说明书

- 产品结构与组成：

CSL---Y3混凝脱色剂是1527阳离子表面活性剂的别名，是由十八烷基、十二烷基拼混二甲基苄氯化铵的复配物性状及规格型号，分子结构为[CH2-N+（CH3）2-C12H25]CL。它的来源是由正十二醇经氧化，成完全铵化再与二甲基苄氯化铵缩合而得成品。

- 产品质量指标：

外观为无色粘稠透明液体，无味，在水中全溶，遇硬水、酸性、碱性、硫酸盐、次氯酸盐产生沉淀。

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色无味粘稠透明液体 |
| 溶解性能 | 全溶 无色（或微黄） 澄清 |
| 含固量（%） | 60±1 |
| PH值（1%）水溶液 | 呈中性（6-7） |

- 用途与使用效果：

CSL---Y3混凝脱色剂能与酸性、中性、碱性、阳离子、分散、活性、硫化等染化染色废水和含有酸性、碱性、硫酸盐、次氯酸盐、硬水产生反应、中和、沉淀、脱色。使用CSL---Y3混凝脱色剂后COD、BOD、SS、PH等都能达标。

- 使用说明与投加量：

- CSL---Y3混凝脱色剂与污水配比为万分之一。

- 先将本产品用水1/5稀释，再按1/2000滴加，如要加速沉淀，加万分之一碱式氯化铝即可。

- 包装与贮存：出厂价6800元/吨（含税）

50公斤或者125公斤塑料桶装，密封干燥保存，防止阳光直射。

聚丙烯酰胺---PAM产品说明书

- 产品简介：

1、聚丙烯酰胺是一种常用线型高分子聚合物，分子量很高（103-107），水溶性强，能够进行多种化学反应，可作为絮凝剂、增稠剂、黏合剂、增强剂、表面活性剂、防静电剂、污泥脱水剂等。PAM已被广泛应用在水处理：废水处理、工业用水处理、饮用水处理；造纸工业、纺织印染、石油开采、制药、化工、制糖、冶金等许多行业和部门。可处理造纸厂、印染厂、电镀厂、钢铁厂、化工厂、制革厂、食品厂、肉禽加工厂、城市污水厂、垃圾渗滤液等厂的废水处理和污泥脱水。

2、聚丙烯酰胺（PAM）在水处理上作为絮凝剂时，其絮凝效力比传统的无机絮凝剂（如明矾、铝盐、铁盐等）大几倍到几十倍，如二者复配使用，则效果更佳。只要使用得当，效果是显而易见的，所形成的絮凝体大，沉降速度快，泥渣易脱水，且用量少，一般仅为无机絮凝剂的1/30--1/300。

- 聚丙烯酰胺的使用特性及作用原理：

- 絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附等作用，起絮凝作用。

- 降阻性：PAM能有效的降低流体的摩擦阻力，水中加入微量就能降阻50-80%。

- 动电位降低（即电中和）：颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因。加入与颗粒表面电荷相反的PAM，能使动电位降低而凝聚。

- 吸附架桥：PAM分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成了聚合物的“桥”，使颗粒形成聚集体而沉降。

- 表面吸附：PAM分子链上的极性基团对颗粒的各种吸附。

- 增强作用原理：PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连一起，形成网状结构，从而起增强网捕作用。

- 聚丙烯酰胺的种类和分子量的确定：

1、 本产品种类有阴离子、弱阴离子、阳离子和非离子四种。

2、分子量的大小，其作用和效果是不同的。一般讲分子量在200万以上的以絮凝作用为主，并随着分子量的增高，其絮凝作用也越增强。

- 使用方法和注意事项：

- 用户在使用本产品前，应先进行小型实验，以确定选用的品种型号、最佳投加量和使用条件，用作絮凝剂时，一般用量在0.1—10PPM，最大不超过25PPM。

- 本产品在使用前，必须先溶解成稀溶液，使高分子链充分伸展后备用。输送PAM溶液时管路要粗，弯头和支管要少。

- PAM分子链在溶液中受剪切力作用会导致分子链断裂降解，影响性能。在溶解稀释过程中，应控制搅拌时间、搅拌强度，控制搅拌机转速。

- 干粉PAM产品在溶解时要特别注意操作程序，防止颗粒的相互粘连而使溶解操作失败。水温控制在40度以内。

- 在无机絮凝剂与PAM混合使用时，无机絮凝剂与PAM应分别在二个搅拌设备中溶解，否则会造成二种絮凝剂之间的相互作用，而产生凝结，影响效果。

- 作为一般规则，当溶液条件越有利于聚合物分子链伸展，使用效果就越好。也就是说，在有条件的情况下，溶液越稀越好，更有利于分子链的进一步伸展。

- PAM的溶解操作不能使用铁桶搅拌或者盛放。干粉PAM一般可长期保存性能稳定。但溶解于水的PAM，性能会随着时间的增加而下降，且浓度越稀，性能下降越快。

- PAM聚合物本身是无毒的，可以在一般性工业生产中广泛使用。

- 包装：1.液体`(固含量65%)：125KG或者50KGPVC桶装，内衬塑料袋。

2.固体（分子量700万以上）：15KG/包袋

六：出厂价：（固体）阳离子型38000元/吨     阴（非）离子型16800元/吨

（液体）阳离子型8800元/吨     阴（非）离子型6800元/吨

聚合氯化铝铁---PAFC产品说明书

一、产品简介：

- PAFC---聚合氯化铝铁是九十年代初开发的新产品，是在高分子聚合铁和聚合铝的聚合物。并引入适当的增效剂和硫酸根离子，形成新一代高效净水剂。本产品是选用纯净原料、结合先进工艺制成的无机高分子絮凝剂。有严格的质量检验制度，产品质量稳定可靠。产品质量符合GB3151-82和GB《给水用聚合氯化铝铁标准》，经投加本产品后的水质，均符合GB57449-85标准，为此本产品长期受用户信任。

- PAFC---聚合氯化铝铁是一种无机高分子絮凝剂，其净水效果优于传统的硫酸铁、聚铁、聚铝、氯化铁等普通无机盐类混凝剂和一般的碱式氯化铝。由于本产品存有羟基架桥吸附作用，因此净水能力强。本产品有食用级和工业级二大类，能广泛应用于饮用水及工业用水的净水处理；对工业废水和生活污水及各行业废水都具有理想的净化效果。

- 产品质量标准Q/ISIC 1-2001

表1理化性能指标

| 指标名称 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 液体 | 固体 |
| （200C）相对密度g/cm3 ≥ | 1.19 | ------- |
| 氧化铁含量% | 1．0-2．5 | 3．0-8．0 |
| 氧化铝含量% ≥ | 9．0 | 30．0 |
| 盐基度% | 60．0-90．0 |  |
| PH值（1%水溶液） | 3．5-5．0 |  |
| 水不溶液含量% ≤ | 0．5 | 1．5 |
| 硫酸根含量% ≤ | 3．5 | 9．8 |
| 还原性物质（以Fe2+计）≤ | 0．10 | 0．15 |
| 氨态氮（N）含量% ≤ | 0．03 | 0．09 |

表2卫生要求指标

| 指标名称 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 液体 | 固体 |
| 砷（As）含量% ≤ | 0．0005 |  |
| 锰（Mn）含量% ≤ | 0．015 | 0．045 |
| 六价铬（Cr6+）含量% ≤ | 0．0005 | 0．0015 |
| 汞（Hg）含量% ≤ | 0．00002 |  |
| 铅（Pb）含量% ≤ | 0．001 | 0．003 |
| 镉（Cd）含量% ≤ | 0．0002 | 0．0006 |

二、结构特征和絮凝特性：

- PAFC---聚合氯化铝铁是由一系列不同聚合度的无机高分子化合物复合而组成，具有最佳形态分布，具Keggin结构的高电荷聚合环链体形。对水中胶体及颗粒物质具有高度电中和桥联功能，并对色度、有机物、重金属离子、浊度等都有较强的去除率，性状稳定。

- PAFC---聚合氯化铝铁与传统无机絮凝剂相比，更具有以下特点：

- 絮凝体形成快，结构稳定，沉淀速度快。

- 产品腐蚀性小，稳定性好。

- 沉渣量少，易脱水。

- 残余游离铝、铁量低。

- 对低温、低浊度水仍保持良好的絮凝效果。

- 对色度、有机物、浊度有较强的去除率。

- 对水中碱度消耗量少，出水PH值降低少。

- 适用的PH值范围广。

- 使用方便，便于投加。

- 无毒无味，不含其它重金属和有毒物质。

- 正是PAFC---聚合氯化铝铁所具有的特性，决定了其在给排水和工业水处理的首选地位，浊度去除率按有效成份比较是硫酸铝的1.5-3倍。尤其对低温低浊度及高浊度水的絮凝效果是普通无机混凝剂所无法比拟的。

三、应用及使用方法：

- 自来水、江河水处理                      4、循环冷却水处理

- 印染、造纸废水处理                      5、油田回注水处理

- 城市生活污水处理                        6、其它工业污水处理

使用方法：

- 使用液体产品时，可加适量水稀释至所需浓度，以3-10%（M/N%）为宜，稀释液一般随配随用，放置时间不超过24小时。

- 使用固体产品时，应先加3-4倍水搅拌溶解后，再用水稀释至所需浓度，以3-10%（M/N%）为宜，随配随用。

- 投药比例应根据原水浊度和水质变化而定，可先做净水试验以确定最佳投药量。根据近年来长江流域、黄河流域各水系自来水公司使用本产品最佳处理效果为例。投药量如表：

| 原水浊度（NTU） | 15 | 100 | 500 | 800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最佳投药量（Kg/Km3） | 2 | 9 | 16 | 25 | 35 |

- 用户为达到最佳絮凝效果和经济效益，在使用本产品之前，必须通过实验和试验确定最佳的投药范围和投加量。

四、包装和贮存方法：

- 液体产品：液体有专用10T槽车送，或者PVC桶装25KG-50KG/桶（必须用耐腐蚀PVC桶装或用PVC板制储罐盛放，亦可贮存于水泥池中）。

- 固体产品：采用双层袋装，内层为塑料袋，外层为塑料编织袋，净重25KG/袋。应储放于干燥通风处避免受潮，开包即用。（受潮后效果不变，在近期内用完）。

- 注意：本产品不得与有毒有害物质共贮！

五、产品出厂价格：液体850元/吨，固体2500元/吨

精制七水硫酸亚铁---FeSO4·7H2O说明

- 产品简介：

1、   七水硫酸亚铁（FeSO4·H2O），又名铁矾、绿矾，其精制品为浅兰绿色砂状晶体，本产品是利用钛白粉厂副产品七水硫酸亚铁为原料经过精制加工而成。原料七水硫酸亚铁（FeSO4·H2O）比较湿，含有少量废酸和钛，对金属和水泥均有一定的腐蚀性。精制后的七水硫酸亚铁（FeSO4·H2O）含量达98.5%以上，TiO2含量低于0.07%，PH值3—4，产品洁净、干净、无腐蚀性，贮存期超过壹年。新产品精制七水硫酸亚铁（FeSO4·H2O）质量达到美国AWWA（美国水业协会）标准和国家饲料级七水硫酸亚铁标准。

2、   本产品主要用于水处理混凝剂，是铝盐的代用品，美国自来水厂用硫酸亚铁制备氯化绿矾即氯化硫酸铁作为水处理的一种有效絮凝剂。本产品可用作净水剂、食品添加剂、饲料添加剂、颜料、电子工业用rFe2O3 和aFe2O3的原材料、铁酸盐等。还可用作氰化物中和剂、硫化氢除臭剂、肥料、土壤改良剂、工业触媒等。且标准型硫酸亚铁用途广、价格低，是当之无愧的首选产品。

3、   目前，本产品已出口南朝鲜和日本等国家和地区。质量可靠，保证效果。尤其对印染废水的脱色和去除COD、电镀废水的铁氧体共沉淀等效果明显。

- 产品主要质量指标：

|  | 饲料级 | 食品级 | 标准型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe（%） | ≥19.68 | ≥20 | Ferrous Sulfate/// Q/GHBC 042--92 |
| Pb（PPm） | ≤20 | ≤10 |  |
| As（PPm） | ≤2 | ≤2 |  |
| Hg（PPm） | ≤2 | ≤2 | FeSO4·H2O%≥90 |
| 水不溶物（%） | ≤0.2 | ≤0.2 | TiO2%≤0.07 |
| 细度（通过2.8mm试验筛） | ≥95 | ≥95 |  |

- 包装与贮存：

塑料编织袋50Kg/袋（内衬塑料薄膜），堆放于阴凉干燥处（本品易吸潮）。

我们的服务：

本公司不但生产和销售多种环保水处理药剂，生产和制造各种环保设备，更有专门部门和专家对水处理工程进行系统设计、完善技术、成套工程安装、技术咨询服务，以及产品的售后服务等。诚意为客户达到最佳水处理效果，并欢迎共同开发研讨水处理新课题。本公司全体员工愿竭诚为您服务.