广东明星太阳能有限公司

太阳能安装注意事项

太阳能户用电源安装注意事项：
○严格避免各种电器短路，保险管切不可使用其它金属代替。
○太阳能电池板与控制板插座接好后不宜经常拨插。
○插入和拨出任何一个电器插头时，必须使电源开关处于“关”的位置，电器插好后，建议最好不要经常插拨。
○启动用电器时，务必分别启动，更不可带负载启动电源，否则较大的电源启动电流使整个电源系统受到损伤。
○不可擅自加长灯线或其它连线。否则会缩短使用时间，降低输出功率。
○电源箱体在冬季必须保持适当温度，以免蓄电池冻裂或影响蓄电池性能。
○太阳能电池板切勿重压或重压。
○如电源停止使用，则每月需充电一次，否则蓄电池因自放电导致亏电而缩短使用寿命。
○灯管损坏或更换时，必须关断开关。
○经常用软布插试太阳能电池板表面灰尘，切勿覆盖塑料膜，玻璃等物品。
○电源初次使用时，务必在强光下充电2天后再使用，以延长蓄电池的使用寿命。
○电源箱体切勿倾斜，更不可倒置，以免损坏设备或伤及人体。
○正常使用时，电源箱盖必须盖好，不得敞开，否则灰尘杂物进入控制板，引起各种短路故障发生。
○本控制器的额定电压一般认为是安全电压，但最好不要同时触摸“+”“—”极；当两块电池板串连时，其开路电压可以达到50V以上，请不要 同时触摸太阳能电池板的“+”“—”极，以防触电！！！
○请不要将蓄电池错接在太阳能电池板的端子上！！

大功率LED型材路灯安装注意事项：

○安装前要先切断电源，以免触电。

○接线时要确认地线与零线、火线的接线正确性。

○安装前检查电缆线是否破损，如果有破损应有专业人员立即更换。

○安装时应调节支架，使灯头与地面间的仰角为最佳角度（根据灯臂自身的仰角不同有所差别）。

○固定支架螺丝需全部锁紧，以免发生危险事故。

太阳能草坪灯安装注意事项：
○草坪灯在安装时不要用力挤压上盖表面，以免损伤太阳能电池组件。
○把灯具底座下的电池线连接好，灯具就可正常工作。
○在安装的位置预埋水泥基座，将本产品底座固定在预制基座上灯就进入自动工作状态。
○安装时应将光伏电池组件的倾斜面朝向南方，不受任何障碍物遮挡。
○在冬季应及时清除光伏电池板面上的积雪，以利于正常的充电
○虽然电池在出厂前已充电，但有可能您购回后放置时间过长，电量不足，故使用前灯具需要在晴天阳光下连续充电2天方可正常工作。
○使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作再生回收。

太阳能庭院灯安装注意事项：
○在安装的位置预埋水泥基座，将本产品底座固定在预制基座上即可。
○安装时应将光伏电池组件的倾斜面朝向南方，不受任何障碍物遮挡。
○切勿碰撞光伏电池板面，以免造成光伏电池的损坏。
○虽然电池在出厂前已充电，但有可能您购回后放置时间过长，电量不足，故使用前灯具需要在晴天阳光下连续充电2天方可正常工作。
○使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作再生回收。

太阳能路灯安装注意事项：
○在安装的位置预埋水泥基座，将本产品底座固定在预制基座上即可。
○安装时应将光伏电池组件的倾斜面朝向南方，不受任何障碍物遮挡。
○切勿碰撞光伏电池板面，以免造成光伏电池的损坏。
○虽然电池在出厂前已充电，但有可能您购回后放置时间过长，电量不足，故使用前灯具需要在晴天阳光下连续充电2天方可正常工作。
○使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作再生回收。

太阳能道路交通信号灯与标志灯安装注意事项：

○在安装使用前请详细阅读太阳能道路交通信号灯与标志灯说明书；
○在安装时小心轻放，以免损伤太阳能组件；
○安装时将太阳能组件倾斜面朝向正南方，不受任何障碍物遮挡；
○在冬季应及时清除太阳能组件面上的积雪，以利于正常的充电；
○产品在使用前需要在晴天阳光下连续充电2天再进入正常工作；
○使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作再生回收；

广东明星太阳能有限公司编制