美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準         ANSI/ESD S20.20-2007

提醒

靜電放電協會(ESDA)之標準和出版物是為了公共利益，即消除製造商與買家之間的誤解，為產品的交流與改進提供方便，以及協助客戶選擇和獲得他所特別需要的產品。這些標準和出版物的存在，無論在那個方面，都不應妨礙本協會的任何會員或非會員從事生產和銷售並不符合這些標準和出版物的產品。同樣，這些標準是由靜電放電協會所出版的事實，並不能妨礙非會員，無論是在國內還是國外，自願地使用這些檔。遵循美國國家標準局的專利政策，靜電放電協會採納被推薦的標準和出版物。靜電放電協會標準之解釋。就可能與特定的產品或製造商相關聯的標準的解釋，是涉及到具體公司的關係重大的事情，不可能由任何人替代靜電放電協會來做。靜電放電協會主席可以就標準中的技術語言或條款，作出僅限於說明性或澄清性的評論，但不能涉及特定的產品和製造商。沒有任何人被授權，以靜電放電協會的名義來評論靜電放電協會之標準。

免責聲明

靜電放電協會之標準和出版物的內容，以“照這樣不作修改”的形式獲得批准，靜電放電協會對相關內容，既不作專門陳述或保證，也不作表述或暗示。靜電放電協會放棄所有的抗議和保證，包括但並不局限於，商業化保證，特定目的和使用的合理性，標題和其他非侵權行為。

免除擔保：靜電放電協會之標準和出版物，在它們被批准的時候，被認為是技術上可靠的。它們不是用來替代所討論之產品的商家或用戶的自己的判斷，而且，靜電放電協會不會，因這些標準和出版物，而對任何具體的製造商的產品的功能，承擔任何擔保。因此，靜電放電協會明確地拒絕，因使用，應用，或依賴於這些標準和出版物中所包含資訊，所導致的損害的任何責任。

靜電放電協會之責任限制：靜電放電協會，及它的會員，工作人員，雇員或其他代理人員，都不對直接或間接地使用或誤用靜電放電標準或出版物所導致的損壞負責，即使標準中提到了應用的可能性。這是適用於所有的各種損壞的綜合性責任限制，包括但並不局限於，資料，收入或利潤的損失，財產的損失或損壞，以及第三方的索賠。

出版者：

Electrostatic Discharge Association （靜電放電協會）

7900 Turin Road, Bldg. 3

Rome, NY 13440

版權屬於靜電放電協會，保留所有權力

未事先獲得出版者的書面許可，本出版物的任何部分都不得以任何形式複製，在電子的可恢復系統中或其他形式。

印刷地：美國

ISBN：1-58537-121-1

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

（本序言不是標準S20.20-2007的一部分）

序言

本標準覆蓋了，設計，建立，實施和維護一個靜電放電（ESD）控制方案所必要的要求，該控制方案適用領域包括：製造，處理，組裝，安裝，包裝　，標籤，服務，測試，檢驗或其他在處理電氣的或電子的零件，裝置和設備等，對靜電放電損害的敏感度超過或等於人體模型的100V的情況。根據軍方和商用兩方面機構的歷史經驗，本檔包括靜電放電控制方案要求，並為處理靜電放電敏感物體所建立的控制方案提供指導。參考文獻包括靜電放電協會，美國軍方和美國國家標準局所批准的有關材料性質和測試方法的標準。本文件的基礎是建立在靜電放電控制的基本原則上：

A. 環境中的所有導體，包括人員，應該與一個已知接地或人造接地（如在船或飛機上）結合在一起，或電氣聯接和相連。如此的連結在所有物體和人員之間建立了一個等電位平衡。只要系統中所有的物體都處在同一個電位上，靜電保護就可維持在高出地電位“零伏特”電壓的電位水平上。

B. 環境中的必要的非導體，不能通過與地連接，失去它們的靜電荷。空氣電離化為這些必不可少的非導體提供了電荷中和的方式（電路板材料和一些器件的封裝就是必不可少的非導體的例子）。為保證配合靜電放電敏感物體的合理的措施的實施，要求對工作場合中必要的非導體上的靜電荷所產生的靜電放電危害，做出評估。

C. 靜電放電敏感物體在靜電放電保護區（文中以“靜電保護區”）外運送時，要求用靜電防護材料密封起來，雖然材料的種類依賴於具體的情況和目的。在靜電保護區內，低帶電和靜電耗散材料能提供合適的防護。靜電保護區外，推薦使用低帶電和靜電放電遮罩材料。雖然，本文件並沒有討論這類材料，但清楚地瞭解它們在應用中的差別是重要的。更多地闡明可參考標準ANSI/ESD S541。

物體的任何相對移動和本體分離，或固體，液體及含有微粒的氣體的流動，都能產生靜電荷。通常的靜電放電源包括人員，常用的聚合物製成的物體，和制程設備。在下列情況下，靜電放電就會發生：

i. 一個帶電物體接近並接觸靜電放電敏感器件，或

ii. 當一個靜電放電敏感器件暴露在一個靜電場中的時候，將它接地。

微電子線路，分立的半導體器件，厚膜和薄膜電阻，混合器件，印刷電路板及壓電晶體等，就是一些靜電放電敏感零件的例子。通過將一個器件置於模擬的靜電放電過程中，可確定一個器件和物體的敏感度。由模擬的靜電放電過程所測試的敏感度等級，並不一定與實際情況下的敏感度等級相同。但是，它們還是被用來建立一個敏感度數據的底線，以比較不同製造商提供的同類產品。用於描述電子元器件特性的三個不同的模型是：人體放電模型，機器模型（MM），和帶電器件模型（CDM）。

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

本檔最初版本為ANSI/ESDS20.20-1999並於1999年8月4日獲得批准。ANSI/ESDS20.20-1999由20.20 Mil-Std 1686轉換委

員會起草。ANSI/ESDS20.20-2007是ANSI/ESDS20.20-1999的一個修訂版本，由S20.20撰寫小組起草，該小組成員為：

Ron Gibson

Steve Gerken

John T. Kinnear Jr

Celestica

USAF

IBM

下列個人為本文件做出了重要的貢獻：

Jeremy Smallwood

Reinhold Gaertner

Electrostatic Solution Ltd.

Infineon Technologies

在ANSI/ESDS20.20-1999版本起草期間，20.20 Mil-Std 1686轉換委員會成員為：

Steve Gerken, Co-Chairman

Dave Leeson, Co-Chairman

David E. Swenson

USAF

Motorola SSTG

3M

Anthony Klinowski

Garry McGuire

Ron Gibson

Boeing

NASA

Celestica

(Hernandez Engineering)

Thomas Mohler

Raytheon Systems Corporation

下列個人為本文件做出了重要的貢獻：

Ronald L. Johnson

Intel

Robert Parr

Consultant

Joel Weidendorf

Consultant

Donal E. Cross

USN

Sheryl Zayic

Boeing

Robert Cummings

NASA

Jeffrey Scanlon

ASC

John T. Kinnear Jr.

IBM

Ralph Myers

ASC

下列個人為本檔提供了中文版的翻譯：

Deamer Wu (吳振忠)

MKS, Ion Systems

Dr. Guan Wei (管偉博士)

MKS, Ion Systems

vi

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

目錄

1.0 目的……………………………………………………………………… 1

2.0

範圍…………………………………………………………………………… 1

3.0

參考出版物………………………………………………………………… 1

4.0

定義………………………………………………………………… 2

5.0

工作人員安全……………………………………………………… 2

6.0

靜電放電之控制方案………………………………………………………… 2

6.1

靜電放電控制方案的要求………………………………………… 2

6.2

靜電放電控制方案之專案經理或協調員………………………… 2

6.3

修正………………………………………………… 2

7.0

靜電放電控制方案之行政要求……………………………………… 2

7.1 靜電放電控制方案計畫…………………………………… 2

7.2

培訓計畫………………………………………………………………… 2

7.3

認證檢驗計畫…………………………………………………………… 3

8.0

靜電放電控制方案之技術要求………………………………………… 3

8.1

接地 / 等電位相連系統……………………3

8.2

人員接地………………………………………………… 3

8.3

靜電放電保護區………………………………………………… 4

8.4

包裝……………………………………………………… 6

8.5

標記……………………………………………………… 6

附錄 A - 其他的制程方面的考慮……………………………… 7

附錄 B - 敏感度測試…………………………………………… 8

附錄 C - 相關檔……………………………………… 10

表格目錄

表 1接地及等電位連接之要求……………………………………3

表 2人員接地之要求…………………………………… 4

表 3 靜電放電保護區之靜電放電控制專案………5

表 4 器件的靜電放電敏感度之測試參考……………………8

表 5裝置和設備之靜電放電敏感性測試參考…………………9

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

建立一個靜電放電控制方案的靜電放電協會標準 ⎯

電氣和電子零件，裝置和設備(不包括電動引爆裝置)之靜電放電保護

1.0 目的

本標準的目的是提供行政和技術上的要求，以及建立，實施和維護靜電放電的控制方案(文中稱"方案")。

2.0 範圍

本標準所適用的領域包括：製造，處理，組裝，安裝，包裝，標籤，服務，測試，檢驗，運輸以及其他除此之外，在處理

電氣，電子零件，裝置和設備中，對靜電放電損害的敏感度超過或等於人體模型的100V的情況。對於敏感度小於人體模型

100V的情況，需要更多的控制專案和更嚴格的控制限定。本標準不適用於電動引爆設備，易燃液體和粉末。

3.0 參考出版物

除非特別指明，以下文獻的最新版本，修正或校正，構成本標準的一部分，作為特別補充。

ESD ADV 1.0 靜電放電協會專門名詞表

1

ANSI/ESD S1.1 防靜電手腕帶

1

ANSI/ESD STM 2.1 工作服

1

ANSI EOS/ESD S3.1 電離化

1

ANSI EOS/ESD SP3.3 空氣電離器之定期檢測

1

ANSI/ESD S4.1 工作表面 - 電阻特性

1

ANSI/ESD STM4.2 防靜電工作表面 - 消電的特性

1

ANSI EOS/ESD S 6.1 接地

1

ANSI/ESD S 7.1地板材料 - 材料特性

1

ANSI/ESD STM9.1 鞋類 - 電阻特性

1

ESD SP9.2 鞋類-腳部接地裝置之電阻特性

1

ANSI/ESD STM97.1 地板材料和鞋類 - 與人員相組合的電阻測量

1

ANSI/ESD STM97.2 地板材料和鞋類 - 與人員相組合的電壓測量

1

ESD TR53 靜電放電保護設備和材料之達標驗證

1

ANSI/ESD STM12.1 座椅 - 電阻測量

1

ANSI/ESD S541 靜電放電敏感物體之包裝材料

1

1

靜電放電協會,

7900 Turin Road, Bldg 3, Ste 2, Rome, NY 13440-2069, 315-339-6937

1

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

4.0 定義

本檔中所使用的用語與EOS/ESD協會的辭彙表，EOS/ESD ADV 1.0，中的辭彙，是相符合的。

5.0 工作人員安全

檔中描述的工作流程和設備，或許會導致操作人員暴露于有害的電氣環境。本檔的使用者應自己負責選擇符合相關法律，管理條例和內外部政策的設備。用戶要慎重地注意到，本標準不能替換或代替任何其他關於操作人員安全的要求。無論在哪里，只要操作人員會與電源相接觸的地方，接地斷路器(GFCI)和其他安全保護措施應被採用。減少電氣傷害的操作應進行演習，必須遵從正確的機台接地指示。

6.0 靜電放電之控制方案

6.1 靜電放電控制方案的要求

如在此所描述的，該方案應包括行政和技術要求。根據這個方案，所處理的物體的最高敏感度被記錄下來。按照本檔的要求，使用單位應確立，記錄，實施，維護該方案並核實方案的遵守情況。

6.2 靜電放電控制方案之專案經理或協調員按照本檔的要求，本檔的使用單位應指派一個負責核實靜電放電方案實施情況的專案經理或協調員。

6.3 修正

本檔，或其中的部份, 可能不適用於所有的應用。通過評估每個要求對各具體應用的適用性，來完成方案的修正工作。在完成了這個評估的基礎上，可以增加，修改被刪除各項具體應用的要求。對任何決定的修正，包括理論基礎和技術理由，都應記錄在靜電放電控制方案計畫中。

7.0 靜電放電控制方案之行政要求

7.1 靜電放電控制方案計畫

各單位應制定一個靜電放電控制方案計畫，將方案中的每一個要求都一一列出。這些要求是：

•培訓

•認證檢驗

•接地及等電位相連系統

•人員接地

•靜電放電保護區之要求

•包裝系統

•標記

靜電放電控制方案計畫是實施和檢驗靜電放電控制方案的首要檔。其目標是全面實施和整合一個與內部質量系統要求相符合的方案。該靜電放電控制方案計畫應適用於單位內部工作的各個方面。

7.2 培訓計畫

應對所有從事處理或接觸靜電放電敏感物件的工作人員提供初級和週期性的，有關靜電放電知識和預防的培訓。在員工接觸靜電放電敏感物件之前，就應提供初級的培訓。培訓計畫應為工作人員定下靜電放電培訓類型和頻率。培訓計畫應提出保留員工培訓紀錄的要求，並規定這些記錄存放何處。培訓的方法和具體技巧，由各單位選擇。培訓計畫還應包括用於檢查學員理解及培訓是否合適的檢查方法。

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

7.3 認證檢驗計畫

認證檢驗計畫的建立，是要確保單位能夠滿足靜電放電方案計畫的要求。認證檢驗計畫應該明確要進行檢驗的技術要求，相關的測試範圍及認證頻率。根據此計畫進行認證檢驗。認證檢驗計畫還應規定，檢測和測試方法及設備。如果單位採用的方法與本檔所列出的標準有差異，必須提供一個修改聲明作為靜電放電控制方案計畫的一部分存檔。認證檢驗紀錄應該被確認並保存，以便證明符合了靜電放電控制方案中的技術要求。所選擇的測試設備應能夠完成認證檢驗計畫中定義的測量專案。

8.0 靜電放電控制方案計畫之技術要求

以下章節，8.1到8.5，對建立靜電放控制方案所用到的關鍵技術要求作了描述。強制性的限定建立在每個表格所列出的測試方法或標準。認證檢驗計畫應該規定用於檢驗這些限定的測試方法。

8.1 接地 / 等電位相連系統

接地 / 等電位相連接系統應被使用，以保證靜電放電敏感物件、人員和所有其他導電體(如移動設備)，處在同樣的電位。任何一個實施方案，可從表格1中選擇。

表格1：接地及等電位連接之要求

技術要求          實施方案            測試方法                     強制限定

設備接地導體          ANSI/ESD S6.1                 <1.0 歐姆阻抗

輔助接地              ANSI/ESD S6.1           <25 歐姆到設備接地導體

等電位相連接           ANSI/ESD S6.1                 <1.0x109歐姆

1

任何靜電放電技術單元與公共接地點之間的最大電阻

8.2 人員接地

所有處理靜電放電物件的人員都要與接地或等電位相連接系統實現電氣連接。人員接地的方法，可從表格2選擇。注意：採用服裝來實現人員接地的方法，必須在靜電放電控制方案計畫上注明。從服裝的一個袖子到另一個袖子，必須是導電的，而且，必須滿足表格2的注釋2所要求的電阻值。當工作人員坐在靜電放電保護工作臺前時，他們必須通過手腕帶系統與接地 / 等電位相連系統相連接。對於站立操作，工作人員必須通過手腕帶系統或地板 - 鞋系統接地。當採用地板 – 鞋系統時，應符合下面的兩個條件：

A. 當系統的總電阻（從人體，通過鞋和地板，到接地 / 等電位相連系統）小於3.5×107 歐姆時，應採用方法1（見表格2）。

B. 當系統的總電阻（從人體，通過鞋和地板，到接地 / 等電位相連系統）大於3.5×107 歐姆，但小於1×109歐姆時，應採用方法2（見表格2）。

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

表格2：人員接地之要求

人員接地之技術要求           產品合格檢驗1                                認證檢驗

測試方法                要求限定              測試方法                          要求限定

手腕帶系統2     ANSI/ESD S1.1     <3.5×107歐姆    ESD TR53 有關手腕帶章節               <3.5×107歐姆

地板 / 鞋系統 ESD TR53有關地板章節  <3.5×107歐姆 ANSI/ESD STM97.1                  <3.5×107歐姆ESD TR53 有關鞋類章節

<3.5×10

7

歐姆

ANSI/ESD STM97.1

<10

9

歐姆

<1.0×10

9

歐姆

ESD TR53 有關地板章節

地板 / 鞋系統 – 方法2

（兩者都要求）

<1.0×10

9

歐姆

ANSI/ESD STM97.2

ESD TR53 有關鞋類章節

<100伏特

1

在靜電放電控制產品和材料的初始選擇的時候採用產品合格檢驗。可採用的方法為：產品規範復查，獨立實驗室評估或內部實驗室評估。

2

在使用靜電服作為手腕帶接地通路的一部分的情況下，系統的總電阻，包括人體，服裝和接地連線，應小於3.5×10

7

歐姆。

8.3 靜電放電保護區

處理那些沒有靜電放電保護覆蓋或包裝的靜電放電敏感零件，組裝和設備，應在靜電放電保護區內進行。靜電放電保護區

的提醒告示應貼在工作人員進入靜電放電保護區之前可清楚地看到的地方。

注意：一個靜電放電保護區可以是一個單獨的工作臺，或整個房間，或整座建築。

應該只限完成了相應的靜電放電培訓的人員，才能進入靜電放電保護區，未經培訓的個人進入靜電放電保護區時，應由受

過培訓的人員陪同。

為了減少電場感應所導致的帶電器件破壞模式，靜電放電控制方案應包含對制程中所必要的絕緣材料的處理計畫。如果電

場超過2000伏/英寸，應採取下列的步驟中的一個：

A. 將絕緣體與靜電放電敏感器件分開30釐米（12英寸）的距離。

或

B. 使用空氣電離化或其他電荷消除技術將電荷中和。

注意：靜電場的精確測量要求測量人員要對測量設備的操作非常熟悉。大多數掌上型電場計要求在距離被測物體的一個固

定距離下讀取數值。為了得到精確的測量，這些電場計還要規定被測物體的最小的尺寸。

所有的不必要的絕緣物體如咖啡杯，食物包裝紙和個人物品都應從工作臺或其他處理未加保護的靜電放電敏感物體的地方

移走。

無論什麼地方，只要有靜電放電敏感產品，就要建立靜電放電保護區。而在靜電放電保護區內，可有不同的靜電放電控制

方法。表格3列出了一些可用於控制靜電的靜電控制選擇項目。對於那些在靜電放電控制方案中選定的靜電控制專案，所要

求的限定和測試方法是強制性的。

4

Page 14

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

表格3：靜電放電保護區之靜電放電控制專案

產品合格檢驗

1

認證檢驗

技術要求

靜電放電控制專案

測試方法

要求限定

2

測試方法

要求限定

< 1× 10

9

歐姆

< 1× 10

9

歐姆

ANSI/ESD S4.1

工作臺

和/或

ANSI/ESD STM4.2

和/或

200伏特

ESD TR53

工作表面章節

接地電阻

手腕帶之接地線

ANSI/ESD S1.1

0.8× 10

6

歐姆 1

× 10

6

歐姆

內面

< 1× 10

5

歐姆

手腕帶之腕帶部分

ANSI/ESD S1.1

外面

> 1× 10

7

歐姆

有關手腕帶系統的認證檢驗，

見表格2

手腕帶之接地線的彎折壽命

ANSI/ESD S1.1

>16,000次迴圈

鞋類

ANSI/ESD STM9.1

< 1× 10

9

歐姆

見表格2

見表格2

地板接地裝置

ESD SP9.2

< 1× 10

9

歐姆

見表格2

見表格2

地板

ANSI/ESD S7.1

< 1× 10

9

歐姆

見表格2

見表格2

坐椅

ANSI/ESD STM12.1

< 1× 10

9

歐姆

ESD TR53

坐椅章節

< 1× 10

9

歐姆

接地電阻

非環境系統之空氣電離化

ANSI/ESD STM3.1

- 消電時間

- 偏移電壓

用戶自定

<±50伏特

ESD TR53

3

- 消電時間

- 偏移電壓

用戶自定

<±50伏特

靜電放電

保護區

ANSI/ESD STM3.1

- 消電時間

- 偏移電壓

用戶自定

<±150伏特

ESD TR53

3

空氣電離化（環境系統）

- 消電時間

- 偏移電壓

用戶自定

<±150伏特

ANSI/ESD S4.1

< 1× 10

9

歐姆

ESD TR53

工作表面章節

< 1× 10

9

歐姆

貨架

接地電阻

移動設備（工作表面）

ANSI/ESD S4.1

< 1× 10

9

歐姆

ESD TR53

移動設備章節

< 1× 10

9

歐姆

接地電阻

用戶自定

用戶自定

ESD TR53

連續監測章節

連續監測

製造商自定

< 1× 10

11

歐姆

靜電控制服

(ANSI/ESD STM2.1)

ESD TR53

服裝章節

< 1× 10

11

歐姆

可接地的靜電控制服

(ANSI/ESD STM2.1)

< 1× 10

9

歐姆

ESD TR53

服裝章節

< 1× 10

9

歐姆

服裝

可接地的靜電控制服

系統

(ANSI/ESD STM2.1)

< 3.5× 10

7

歐姆

ESD TR53

服裝章節

< 3.5× 10

7

歐姆

1

在靜電放電控制產品和材料的初始選擇的時候採用產品合格檢驗。可採用的方法為：產品規範復查，獨立實驗室評估或內部實驗室評估。

2

對於包括多項電阻測試方法的標準，這些限定適用於所有方法。

3

有關電離器的定期測試的更多資訊，參考ANSI/ESD SP3.3。

5

Page 15

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

8.4 包裝

靜電放電保護包裝應符合合同，採購訂單，製圖或其他檔。如果上述檔未作特殊說明，單位應該根據ANSI/ESD S541，對

靜電放電保護區內外的靜電放電包裝作出定義。

8.5 標記

靜電放電敏感物體，系統或包裝的標記應符合客戶合同，採購訂單，製圖或其他檔。當合同，採購訂單，製圖或其他檔未

對靜電放電敏感物體，系統或包裝的標記，未作特殊說明，單位在建立靜電放電控制方案計畫時，應考慮到標記的需要。

如果標記確定是需要的話，作為靜電放電控制方案計畫的一部分，將它檔化。

6

Page 16

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

（此附件不是ANSI/ESDS20.20 – 2007的一部分）

附件 A - 其他的制程方面的考慮

以下各章節為使用者提供用於評估其他控制產品和設備的指導性和提綱性的檔。由於目前工業界尚未對這些項目給出要求

限定，使用者將需要建立他們自己的驗收和認證檢驗準則。

1. 自動取放設備（ESD SP10.1，自動取放設備[AHE]）。為了證實自動取放設備內部的靜電放電控制，有必要去測量

機械部件的接地電阻，監測或驗證經過該設備的產品上的靜電荷。這既能提供靜電放電次數測量的連續監測，又能

提供一個確定靜電荷來源的方法。這項標準操作覆蓋了機械部件的接地電阻測量和自動取放設備內部的電荷源確

定。

2. 手套（ANSI/ESD SP15.1 使用中的手套和指套的電阻測量之標準操作）。這個標準操作的目的是為測量手套或指

套的本身電阻及測量操作人員帶著手套或指套時的系統電阻提供測試規範。這個標準操作適用於所有用於控制靜電

放電的手套和指套。這個標準操作所提供的資料與使用者的特定環境和應用相關聯。

3. 手持工具（ESD STM13.1，電焊/電拆焊手持工具）。本文件為測量電焊/電拆焊手持工具的漏電流及工作頭到接地

端的電阻提供了測量方法。還為安全的焊接操作提出了電疲勞（EOS）參數。儘管在STM13.1中沒有專門討論，電

池驅動，氣動和其他手持工具或許也需要作評估。

4. 靜電放電手冊（TR20.20）。靜電放電協會之標準委員會，為面對控制靜電放電的個人和單位，編纂了這份靜電放

電手冊。它提供了指導原則，能夠用於建立，實施和監測與ANSI/ESD S20.20相符合的靜電放電控制方案。這份手

冊適用於：製造，處理，組裝，安裝，包裝，標記，服務，測試，檢測或其他處理對靜電放電敏感度大於或等於

100伏特人體模式的電氣或電子零件，裝置和設備方面。

7

Page 17

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

（此附件不是ANSI/ESDS20.20 – 2007的一部分）

附錄 B - 敏感度測試

要確定零件，裝置和設備的靜電放電敏感度及它們的強制性保護等級可能是靜電放電控制方案中的一個重要的內容。通用

的確立靜電放電敏感度的方法是，採用三個靜電放電模型（人體模型，機器模型和帶電器件模型）中的一個或多個模型來

描述電子產品的特性。挑選特定的靜電放電控制流程或材料，是靜電放電控制方案計畫者的選擇，同時也要依據危險評估

和所確立的零件，裝置和設備的靜電放電敏感度。

技術文獻和失效分析資料表明，靜電放電失效是由於一系列的，複雜的，相互關聯的作用。一些影響靜電放電敏感性的因

素，包括了靜電放電電流和能量，靜電放電的上升時間，零件設計，製造技術和零件包裝樣式。能量敏感器件的損壞是由

於，電流流過雙極連接點，保護電阻器, 或金屬氧化物半導體的保護電晶體。電壓敏感器件的損壞是由於，電壓超過了柵極

氧化層的擊穿電壓。電子器件的靜電放電敏感性測試，無論是採用還是人體模型（HBM），機器模型（MM）還是帶電器件

模型（CDM），都能提供一個靜電放電敏感度，使之可用特定的參量與其他器件進行比較。任何特定模型所確定的器件之

靜電放電敏感度（以伏特定義），並不一定是在製造過程或使用中的實際失效電位水平。表格4為各種靜電放電敏感性測試

的標準和測試方法提供了一個參考。

1. 人體模型敏感度（HBM）

依照由人體模型標準所作的模型，靜電放電損壞來源於帶電的人體。這個測試模型表示，放電從人體的指尖傳到器件上的

導電管腳。該模型通過一個開關元件，將充了電的100 pF電容器，在待測器件和與之相串聯的一個1500 歐姆電阻器上放

電。放電本身是有210納秒上升時間，和大約150 納秒脈衝寬度的雙重指數信號波形。使用1500歐姆串聯電阻器，意味著

這個模型接近一個電流源。所有器件都應該被視為HBM敏感。器件的人體模型靜電放電敏感度，能通過選用一個參考的測

試方法去測試確定。人體模型敏感度可以在RAC VZAP，合格製造商，產品列單(OML-19500) 或合格的製造商名單

(QML38535)中找到。

2. 機器模型敏感度（MM）

機器模型的損害主要來源，是能量迅速地從一個帶電的導電體傳輸到器件的導電管腳。這個靜電放電模型是200 pF電容直

接對500 nH電感器放電，沒有串聯電阻。由於缺乏限制電流的串聯電阻器，這個模型接近一個電壓源。在現實中，這個模

型代表了物體之間的迅速放電，譬如帶電的電路板裝置，帶電的電線或一個自動測試的傳導手臂。放電本身是具有58納秒

上升時間和大約80納秒週期的正弦衰減波形。

3. 帶電器件模型敏感度（CDM）

帶電器件模型的損害主要來源，是能量從一個帶電器件迅速地釋放。　靜電放電完全與器件相關，但器件與地電位面的相對

距離，卻能影響實際的失效水平。該模型假定，當帶電器件的導電管腳與具有較低的電位的導體表面接觸時，會發生迅速

放電。帶電器件模型測試標準的準備過程中的一個主要問題，是如何找到適當儀器測量放電過程。信號波形的上升時間經

常是少於200微微秒。整個過程可能發生在少於2.0納秒的時間裏。雖然時間非常短, 放電時電流卻能達到幾十安培的水平。

表 4：器件的靜電放電敏感度之測量參考

靜電放電模型

器件的靜電放電敏感度之測試標淮及方法

ANSI/ESD STM5.1

人體模型（HBM）

MIL-STD-883 方法3015

MIL-STD-750 方法1020

MIL-PRF-19500

MIL-PRF-38535

ESD-STM5.2

機器模型（MM）

帶電器件模型（CDM）

ESD DS5.3.1

8

Page 18

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

裝置，設備和設計強化

1 裝置，設備和設計強化指導原則

裝置和設備應該有防護電路或技術，以達到所期待的設計目標。根據類比模型，或實際測試，來確定在裝置及設備靜電放

電的敏感性。表5提供了一個與裝置和設備敏感性測試相關聯的，各種測試方法的快速參考。

2. 直接接觸，非操作裝置之身體/手指或手/金屬測試

該模型可用於，檢驗在非操作情況下，裝置不會因為直接接觸到輸入，輸出及介面時而遭損壞。而這種危險存在於所有類

型的裝置（請參考表格5）。

3. 直接接觸操作中的設備之手/金屬測試

該模型可用於，核實在正常維護過程中，運轉的設備，不會因為直接接觸到操作員可觸到的接觸點和暴露出來的表面，而

被損壞(或引起不可恢復性錯誤)。這種危險存在于，操作員正在進行調整或維護活動的，運轉設備之中（請參考表格5）。

4. 間接接觸, 操作中的設備之傢俱模型測試

該模型可用於，核實在正常工作時，家庭或辦公室環境中操作的設備，不會因為設備附近間接接觸而被損壞(或引起不可恢

復性錯誤)。這種危險存在於所有家庭或辦公室環境裏的電子設備（請參考表格5）。

表格 5：裝置和設備之靜電放電敏感性測試參考

靜電放電裝置/設備模型

靜電放電測試標淮或方法

人體/手指之人體模型（HBM）

IEEE STD C62.38（次級裝置）

IEC 1000-4-2

手/金屬之人體模型（HBM）

ANSI C63.16（設備）

傢俱模型

ANSI C63.16（設備）

9

Page 19

美國國家標準學會(ANSI)/靜電放電(ESD)協會標準

ANSI/ESD S20.20-2007

（此附件不是ANSI/ESDS20.20 – 2007的一部分）

附錄 C - 相關檔

以下列出的檔提供進一步的參考。有些檔也許已被取消。然而, 這個目錄提供了所有的，在本標準的準備中作為參考的檔。

軍用 / 美國政府檔

MIL-STD-3010, "聯邦測試方法標準"

MIL-DTL-117, "包裝袋，套管和管子內部包裝"

MIL-PRF-81705, "隔離材料，靈活的，無靜電的，加熱密封的"

MIL-E-17555, "電子和電氣設備，輔助配件，和臨時物件 (維修件): 包裝"

MIL-STD-1686, "保護電子和電氣零件，裝置，和設備(不包括電動引爆裝置)之靜電放電控制方案"

MIL-HDBK-263, "保護電子和電氣零件，裝置，和設備(不包括電動引爆裝置)之靜電放電控制手冊"

MIL-M-38510, "軍用微型電路的一般規格"

MIL-P-82646, "塑膠膜，導電性的，加熱密封的，靈活的"

MIL-PRF-87893, "工作站，靜電放電(ESD) 控制"

MIL-STD-129, "運貨和存貯標記"

MIL-STD-1285, "電子和電氣零件之標記"

MMA-1985-79, 版本3，"評估犘擦生電的產生和衰減的標準測試方法"

工業標準

JESD 625A, "處理靜電放電敏感(ESDS)器件的要求"

EIA-583, "濕氣敏感產品的包裝材料標準"

ESD-ADV3.2, "空氣電離器的選擇和驗收"

ESDSIL, "可靠性分析中心 (RAC) 之靜電放電敏感產品名單"

EIA-471, "靜電敏感器件的標誌和標籤'"

EN 61340-5-1, "電子器件的靜電保護：一般規定"

IEC 61340-5-1, "電子器件的靜電保護：一般規定"

VZAP, "靜電放電敏感度數據"

10

Page 20

中 - English 對照

Requirement – 要求

Program – 方案

Organization – 單位

Plan – 計畫

Sensitivity – 敏感性，敏感度

Assembly – 裝置，裝配

Procedure – 流程

Guidance – 指導原則

ESDS – 靜電放電敏感的

Code – 章程

Contrived Ground – 專用接地

Marking – 標記

Equipment – 設備

Handler – 取放機

Bonding – 連接

Ionization – 電離化

Susceptibility – 感受性，敏感性

Componente – 組件

Device – 器件

11